Общество с ограниченной ответственностью

«Национальный Провайдер Межлабораторных Сличительных Испытаний»

ИНН/КПП 5029256117/502901001, ОГРН 1205000050364

Провайдер ПК ООО «НП МСИ»

+7 (499) 130-6-130; e-mail: msi@nooirf.ru web-сайт: https://npmsi.ru/

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ ПРОВЕРКИ КВАЛИФИКАЦИИ № «ИГРУШКИ, 2026»

Цели: оценивание характеристик функционирования участников в отношении конкретных видов измерений, испытаний, исследований, инспекций; обеспечение дополнительного доверия у пользователей результатов измерений или испытаний; выявление различий в результатах измерений или испытаний.

Задачи:

- изготовление и распределение участникам образцов для проверки квалификации, соответствующих целям программы проверки квалификации;

- получение итоговых статистик и статистик функционирования участников на основе анализа данных;

- представление участникам графических результатов;

- предоставление участникам комментариев или рекомендаций, основанных на результатах проверки квалификации в отношении характеристик функционирования участников.

Критические сроки реализации раундов проверки квалификации:

| № раунда | Сроки подачи заявки на участие в проверке квалификации1 | Предоставление ОПК (дата передачи участникам ОПК) | Дата выполнения измерений (испытаний) участниками | Крайний срок (конечная дата, последний срок) предоставления участниками результатов Провайдеру ПК для анализа2 | Утверждение отчета Провайдером ПК, выдача результатов участия в раунде проверки квалификации участникам3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | До 31.07.2026 | До 31.08.2026 | До 30.09.2026 | 30.09.2026 | До 30.10.2026 |

Условное обозначение – ОПК: образец проверки квалификации.

Примечания:

- После истечения сроков подачи заявки на участие в проверке квалификации дополнительные заявки могут приниматься, но участие не гарантируется и возможно в случае, если у Провайдера ПК есть все необходимые для участия ресурсы. Определяются потребности Провайдера ПК в изготовлении образцов проверки квалификации (если изготавливаемое количество образцов зависит от количества участников и их запроса на определенное количество образцов, а такие образцы отсутствуют у Провайдера ПК, в том числе в нужном количестве), в этом случае осуществляется закупка таких образцов. Сроки закупки должны быть такими, чтобы были соблюдены сроки предоставления ОПК участникам. До предоставления ОПК производится разработка инструкции для участников проверки квалификации, маркировка и подготовка ОПК. Далее ОПК и инструкции распределяются и рассылаются участникам либо согласовывается дата участия с участниками.

- Провайдер ПК оставляет за собой право не рассматривать результаты, предоставленные участниками раунда проверки квалификации после истечения крайнего срока представления участниками результатов Провайдеру ПК для анализа.

- В данные сроки проводится анализ данных, статистическая обработка, оценка функционирования участников, оформление окончательного отчета по раунду проверки квалификации, заключений об участии в проверке квалификации посредством межлабораторных сличений и рассылка их участникам.

ВСЕ ОБРАЗЦЫ РАССЫЛАЮТСЯ УЧАСТНИКАМ, ПРЕДУСМОТРЕН ВОЗВРАТ НЕКОТОРЫХ ОБРАЗЦОВ!

Критерии участия. К участию в проверке квалификации приглашаются испытательные лаборатории (центры), а также иные лица, которые проводят инспекцию, выполняющие физико-химические испытания/измерения объектов:

- ОКПД 32.40.1; Куклы, изображающие людей, игрушки, изображающие животных или другие существа, кроме людей; их части.

Виды деятельности, которые могут быть предоставлены внешними поставщиками:

- приобретение готовой продукции с целью изготовления образцов для проверки квалификации;

- транспортирование образцов для проверки квалификации;

- экспериментальные исследования подготовленных и упакованных образцов для проверки квалификации для после-дующей оценки их стабильности.

Правила определения приписанного значения и оценки функционирования.

Приписанное значение xpt для количественных характеристик ОПК устанавливается одним или несколькими из следующих способов:

Оценка параметра положения, сформированная на основе результатов, представленных участниками раунда программы проверки квалификации (метод «Согласованное значение по результатам участников», пункт 7.7 ГОСТ ISO 13528-2024): «Среднее арифметическое» (п. 7.7.1 ГОСТ ISO 13528-2024); «Медиана» (C.2.1 ГОСТ ISO 13528-2024); «Алгоритм А по выборочному стандартному отклонению» (С.3.1, С.3.2 ГОСТ ISO 13528-2024); «Алгоритм А по MADe» (С.3.1, С.3.2 ГОСТ ISO 13528-2024); «Алгоритм А по абсолютному отклонению от среднего арифметического» (С.3.1, С.3.2 ГОСТ ISO 13528-2024); «Оценка Хампеля по выборочному стандартному отклонению» (С.5 ГОСТ ISO 13528-2024); «Оценка Хампеля по MADe» (С.5 ГОСТ ISO 13528-2024); «Оценка Хампеля по абсолютному отклонению от среднего арифметического» (С.5 ГОСТ ISO 13528-2024); «Оценка Хампеля по Qn-методу» (С.5 ГОСТ ISO 13528-2024).

Стандартная неопределенность приписанного значения u(xpt) для количественных характеристик ОПК устанавливается одним или несколькими из следующих способов:

Оценка параметра положения, сформированная на основе результатов, представленных участниками раунда программы проверки квалификации, методом «На основе робастного среднего» (п. 7.7.3 ГОСТ ISO 13528-2024), установленного по методу: «Выборочное стандартное отклонение» (п. 8.1.3 ГОСТ ISO 13528-2024, п. 3.2 ГОСТ Р ИСО 7870-2, п. 5.18. РМГ 29-2013); «Масштабированное абсолютное отклонение от медианы MADe» (C.2.2 ГОСТ ISO 13528-2024)";  «Абсолютное отклонение от среднего арифметического» (C.2.2 ГОСТ ISO 13528-2024); «Алгоритм А по выборочному стандартному отклонению» (C.3.1, п. 8.1.3 ГОСТ ISO 13528-2024); «Алгоритм А по MADe» (C.3.1, С.2.2 ГОСТ ISO 13528-2024); «Алгоритм А по Абсолютному отклонению от среднего арифметического» (C.3.1, С.2.2 ГОСТ ISO 13528-2024); «Qn-метод» (C.5.2 ГОСТ ISO 13528-2024).

Стандартное отклонение для оценки квалификации σpt устанавливается одним или несколькими из следующих способов:

Оценка параметра положения, сформированная на основе результатов, представленных участниками раунда программы проверки квалификации, методом «На основе робастного среднего» (п. 7.7.3 ГОСТ ISO 13528-2024), установленного по методу: «Выборочное стандартное отклонение» (п. 8.1.3 ГОСТ ISO 13528-2024, п. 3.2 ГОСТ Р ИСО 7870-2, п. 5.18. РМГ 29-2013); «Масштабированное абсолютное отклонение от медианы MADe» (C.2.2 ГОСТ ISO 13528-2024)";  «Абсолютное отклонение от среднего арифметического» (C.2.2 ГОСТ ISO 13528-2024); «Алгоритм А по выборочному стандартному отклонению» (C.3.1, п. 8.1.3 ГОСТ ISO 13528-2024); «Алгоритм А по MADe» (C.3.1, С.2.2 ГОСТ ISO 13528-2024); «Алгоритм А по Абсолютному отклонению от среднего арифметического» (C.3.1, С.2.2 ГОСТ ISO 13528-2024); «Qn-метод» (C.5.2 ГОСТ ISO 13528-2024).

Выбор способа установления xpt, u(xpt) и σpt осуществляется в соответствии с РИ 03-02-2025 и конкретизируется в окончательном отчете.

Статистическая обработка количественных результатов проводится в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений» и ГОСТ ISO 13528-2024 «Статистические методы. Применение при проверке квалификации посредством межлабораторного сличения». Проверку обрабатываемых значений на выбросы (наибольшего и наименьшего, а также двух наибольших и наименьших значений при установлении согласованного значения) проводят с использованием критерия Граббса (ч. 2, п. 7.3.4. ГОСТ Р ИСО 5725).

Заключение о качестве результатов измерений участников выдается на основании соответствия значению показателя z'. Данный показатель характеризует место, которое занимает участник среди других участников конкретного раунда ПК. Поскольку Провайдер ПК в данном показателе учитывает неопределенность приписанного значения ОПК показатель z' рассчитывается согласно ГОСТ ISO 13528-2024 (п. 9.5.1):

zi'=xi-xptσpt2+u2(xpt)

где xi - результат измерений i-го участника;

xpt - приписанное значение;

σpt - стандартное отклонение для оценки квалификации;

u(xpt) - стандартная неопределенность приписанного значения.

Провайдер ПК округляет значения, полученные по показателю z' до двух знаков после запятой, σpt и u(xpt) до трех значащих цифр. Значение xpt округляется так, чтобы количество знаков после запятой значений xpt и u(xpt) совпадало. В частности, если u(xpt) и σpt равны 0, то значение xpt округляется до количества значащих цифр, до которого округляются результаты участников. Если u(xpt) равен 0, а σpt не равно 0, то значение xpt округляется так, чтобы количество знаков после запятой значений xpt и σpt совпадало.

Приписанное значение xpt для качественных характеристик ОПК устанавливается с применением моды результатов участников, что согласуется с подпунктом d) пункта 11.3.1 ГОСТ ISO 13528-2024.

Статистическая обработка качественных результатов проводится в соответствии с ГОСТ ISO 13528-2024 «Статистические методы. Применение при проверке квалификации посредством межлабораторного сличения» (подпункт а) пункта 11.4.3 ГОСТ ISO 13528-2024). Заключение о качестве результатов измерений участников выдается на основании сравнения результатов участников с установленным приписанным значением.

По каждому количественному результату участника проводится оценивание характеристик функционирования с учетом следующих критериев:

- Результат измерения оценивается как удовлетворительный (приемлемый) в случае, если |z'| ≤ 2.

- Результат измерения оценивается как сомнительный (вызывающий сигнал предупреждения) в случае, если 2<|z'|<3.

- Результат измерения оценивается как неудовлетворительный (неприемлемый или сигнал действия), если |z'|≥3.

По каждому качественному результату участника проводится оценивание характеристик функционирования с учетом следующих критериев:

- Результат измерения оценивается как удовлетворительный (приемлемый) в случае, если дана правильная оценка, результат участника точно совпадает с приписанным значением;

- Результат измерения оценивается как неудовлетворительный (неприемлемый или сигнал действия) в случае, если дана неправильная оценка, результат участника не совпадает с приписанным значением.

Информация о мерах конфиденциальности и информация о том, как подать заявку приведена на официальном сайте Провайдера ПК https://npmsi.ru/

1 раунд

Критические сроки реализации раунда:

| № раунда | Сроки подачи заявки на участие в проверке квалификации | Предоставление ОПК (дата передачи участникам ОПК) | Дата выполнения измерений (испытаний) участниками | Крайний срок (конечная дата, последний срок) предоставления участниками результатов Провайдеру ПК для анализа | Утверждение отчета Провайдером ПК, выдача результатов участия в раунде проверки квалификации участникам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | До 31.07.2026 | До 31.08.2026 | До 30.09.2026 | 30.09.2026 | До 30.10.2026 |

| Шифр образца | Объекты | Объем, масса, иная характеристика образца проверки квалификации | Показатель или характеристика образца проверки квалификации | Диапазон значений показателя и (или) характеристики | Единицы измерений (при наличии) | Стоимость1, в руб. (без учета НДС) | Примечание Провайдера ПК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Игр1-1-26 | Игрушки | Образец продукции | Размер гранул набивочных материалов | (0,05 – 5,00) | мм | 18 000,00 | – |
|  |  |  | Прочность швов | выдерживает/ не выдерживает | – | 18 000,00 | ГОСТ EN 71-1 |
| Игр2-1-26 | Игрушки | Образец продукции | Испытание намачиванием | выдерживает/ не выдерживает | – | 18 000,00 | ГОСТ EN 71-1 |
| Игр3-1-26 | Игрушки | Образец продукции | Эквивалентный уровень звукового давления | (25,0 – 139,0) | дБА | 20 000,00 | ГОСТ EN 71-1 Возвратный образец2 |
| Игр4-1-26 | Игрушки | Образец продукции | Длина шнура | (100 – 1500) | мм | 15 000,00 | Возвратный образец2 |
| Игр5-1-26 | Игрушки | Образец продукции | Герметичность надувных игрушек | выдерживает/ не выдерживает | – | 18 000,00 | ГОСТ 25779 |
| Игр6-1-26 | Игрушки | Образец продукции | Масса | (1 – 1000) | г | 15 000,00 | Возвратный образец2 |
| Игр7-1-26 | Игрушки | Образец продукции | Стойкость защитно-декоративного покрытия к действию слюны, пота, влажной обработке | стойкое / не стойкое | – | 18 000,00 | ГОСТ 34399, ГОСТ 25779 |
| Игр8-1-26 | Игрушки | Образец продукции | Стойкость к горячей воде | наличие / отсутствие | – | 18 000,00 | ГОСТ 34399 |
| Игр9-1-26 | Игрушки | Образец продукции | Воспламеняемость | соответствует / не соответствует | – | 20 000,00 | ГОСТ ISO 8124-2 |
|  |  |  | Скорость распространения пламени | (0 – 100) | мм/с | 20 000,00 | ГОСТ ISO 8124-2 |

Обозначения:

Игрушки – ОКПД 32.40.1; Куклы, изображающие людей, игрушки, изображающие животных или другие существа, кроме людей; их части.

Примечания:

1 В стоимость образца проверки квалификации входят все расходы Провайдера ПК по проведению раунда проверки квалификации, в том числе стоимость образца проверки квалификации, почтовые расходы по отправке результатов раунда проверки квалификации (по территории Российской Федерации). Величина НДС составляет 5 %. В случае, если документооборот (договор и/или счет на оплату и/или акт и/или счет-фактура и/или иной сопроводительный документ) при оказании одной работы/услуги осуществляется на бумажном носителе, то дополнительно предусмотрен сбор в размере 1400 рублей. Если документооборот осуществляется в электронном виде (посредством ЭДО), то дополнительные сборы не взимаются.

При участии в торговых процедура (конкурс, аукцион, котировка) на платных площадках, стоимость участия включается в сумму договора дополнительно. При внесении Заказчиком существенных изменений в текст договора и (или) необходимости заполнения дополнительных форм Заказчика, взимается дополнительная стоимость - 8 000,00 рублей (без учета НДС).

Членам и кандидатам в члены Ассоциации «НООИ», полностью оплатившим взносы за 2026 год, предоставляется скидка в размере 7,5 % от стоимости участия в проверке квалификации.

На дополнительный экземпляр ОПК (если результат не предоставляется участником для обработки) в одном раунде предоставляется скидка 50 %. Скидка не суммируется со скидкой, предоставляемой членам Ассоциации.

2 Предусмотрен возврат образца проверки квалификации участником проверки квалификации Провайдеру ПК. По согласованию с Провайдером ПК возможен возврат образца силами Провайдера ПК, стоимость услуги по возврату – 3000,00 рублей (без учета НДС).

Разработано:

| Технический руководитель Провайдера ПК |  | Бушумов Святослав Андреевич | 26.12.2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| должность | подпись | Ф.И.О | дата |

Проверено:

| Руководитель Провайдера ПК |  | Южина Анна Викторовна | 26.12.2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| должность | подпись | Ф.И.О | дата |